附件1

## 技术需求信息采集表

| 需求名称 |  | 组合励磁稀土永磁同步发电机研发设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术领域 |  | □信息 □生物 □航空航天 □新材料 □先进能源 □现代农业 先进制造 □节能环保和资源综合利用 □海洋 □高技术服务 |  |  |  |  |
| 需求类型 |  |  技术难题 □ 合作开发 □合作兴办新企业 □金融服务 □科技服务  其他 |  |  |  |  |
| 需求详细说明 | 需求内容 | 电励磁发电机的主要不足是结构较复杂,有旋转整流器,可靠性因此受到影响。稀土永磁同步发电机具有效率高、结构简单、可靠性高等一系列优点,但由于其电压调节困难,故应用受到限制。 同发机电为了满足市场的需求，拟研发一种兼顾两种励磁方式的组合励磁稀土永磁同步发电机，可以较好地解决稀土永磁同步发电机的调压问题。 组合励磁稀土永磁同步发电机是一种同时具有永磁发电机和电励磁发电机特点的新型发电机,它主要由两部分组成,其中主发电机部分和一般的永磁发电机相同,气隙磁场由永久磁钢建立;另一部分为辅助电励磁(或辅发电机)部分,起电压调节的作用,其气隙磁场的建立由电励磁绕组来实现。因此,组合励磁永磁发电机既具有永磁发电机无刷、效率高、结构简单和可靠性高等优点,又具有电励磁发电机电压调节方便的优点。 该电机以稀土永磁磁场为主和电励磁磁场为辅,两部分共有一个电枢绕组,辅助电励磁部分的作用是稳定电压,调节电压的工作机理是通过单独调节电励磁部分的磁场来改变电励磁部分电枢绕组的感应电势,从而改变整个电枢绕组电压,最后达到稳定输出电压的目的。 |  |  |  |  |
|  | 预期目标 | 要研究和开发组合励磁稀土永磁同步发电机,需要先建立起组合励磁稀土永磁同步发电机的数学模型,一是对于给定的设计方案,即已知发电机的结构和材料特性,能以工程上允许的精度计算出发电机的各项技术性能指标和经济指标;二是对于给定的技术要求,能生成发电机电磁设计的初始方案和符合技术要求的较合理的方案。其次,研制出的样机经过实验验证,能保证数学模型的正确和可靠。设计的组合励磁发电机要求如下： ⑴ 组合励磁稀土永磁同步发电机在效率和可靠性方面要优于单独电励磁发电机； ⑵ 组合励磁稀土永磁同步发电机能进行电压调节，实现稳定输出电压。 |  |  |  |  |
| 投入预算 |  | 100万元 |  |  |  |  |
| 发布有效期 |  | 1年 |  |  |  |  |
| 院校合作经验 |  | 〇有，与院校合作过 暂时没有 |  |  |  |  |
| 合作对象倾向 |  | 高校、研究院 □企业 □不限 □已有意向单位 |  |  |  |  |
| 保密要求 |  | 公开 〇涉密 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 湖北同发机电有限公司 |  |  |  |  |
| 单位简介 |  | 湖北同发机电有限公司原为湖北发电机厂，是1970年根据原一机部军管会“（70）一机军计字第78号”文件，将南京汽轮电机厂的军工电源车间整体搬迁到湖北省咸宁市，专业制造发电机的国家部属厅级企业，是国务院授予机电产品出口基地。2003年底工厂顺应国家政策，改制更名为“湖北同发机电有限公司”，继续研制交直流发电机（组）。公司成立45年以来，一直以制造中国优质发电机为己任，“通”字牌发电机是我公司的注册商标，获得部级金质奖、银质奖，广泛应用于国家重点工程、高新工程、国防装备等，曾大量出口到东南亚国家。 公司以制造中国优质发电机为己任，为促进企业又好又快地发展，发挥老军工厂近半个世纪的文化积淀，以原湖北发电机厂骨干员工为生产制造主体，在武汉聚集专业人才成立研发中心、在上海成立研制试制试验基地、在北京成立技术服务中心，汇聚八方英才，形成企业整体创新实力，不断引领中国发电机行业进步。公司获得12项国家实用新型专利，是湖北省高新技术企业。 公司发电机（组）产品品种全，规格多，按需求定制能力强。发电机（组）分为稀土永磁发电机、防水轴带发电机、交流伺服电机等三大系列，一百多个规格。高原型发电机（组）在海拔4500米以上正常工作，性能指标全部达到国军标要求。风冷静音型发电机组噪声指标低于78dB，水冷静音型发电机组低于68dB，处于国内领先水平。汽车自发电系统涵盖2KW到50KW防水轴带发电机。伺服电机广泛用于与加工中心等精密控制。 公司一直以顾客为关注焦点，是中国新时代质量体系认证中心注册会员单位，持有有效的军、民质量体系认证证书。公司是合格的武器装备承制单位，二级保密单位，是湖北省唯一一家发电设备应急保障动员中心。公司拥有国内先进的发电机（组）生产线，设备先进，工艺可靠，检测试验设备齐备有效，保证了公司产品质量稳定可靠。 同心同德同发展，湖北同发机电有限公司将一如既往地秉持老军工品质和情怀，引进先进技术和管理，走精、专创新之路，在广大用户的支持下，制造出国内领先的发电机（组），为国防装备发展服务，为国家建设出力，为实现中国梦、强军梦做出更大的贡献！ |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 熊勇 |  | 手机 | 18007248123 |  |
| 所在地区 |  | 咸宁经济开发区永安东路18号 |  |  |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |  |